Objetivo del Laboratorio

Configurar y verificar el funcionamiento de VTP, observando la propagación automática de VLANs desde un switch servidor hacia switches clientes mediante enlaces trunk.

Topología de Red

| Dispositivo | Rol VTP |
| --- | --- |
| Switch 1 | VTP Server |
| Switch 2 | VTP Client |
| Switch 3 | VTP Client |

Paso 1: Configuración Inicial (todos los switches)

En cada switch, ejecutar:

enable

configure terminal

hostname S1   ← (cambiar según el switch)

Paso 2: Configurar Enlaces Trunk

En todos los puertos interconectados

interface fa0/1

switchport mode trunk

exit

(Según el puerto correspondiente)

Verificar:

show interfaces trunk

Debe aparecer el enlace como trunk activo

Paso 3: Configurar el Switch VTP Server (S1)

vtp domain RED_LAB

vtp mode server

vtp password redes123

vtp version 2

Verificación:

show vtp status

✔️ Confirmar:

- VTP Mode: Server

- Domain Name: RED_LAB

- Configuration Revision: 0

Paso 4: Configurar los Switches VTP Client (S2 y S3)

vtp domain RED_LAB

vtp mode client

vtp password redes123

vtp version 2

Verificación:

show vtp status

✔️ Confirmar:

- VTP Mode: Client

- Domain Name igual al servidor

Paso 5: Crear VLANs en el Switch Server

Solo en S1 (Server)

vlan 10

name ADMINISTRACION

exit

vlan 20

name DOCENTES

exit

vlan 30

name ESTUDIANTES

exit

🔍 Verificar:

show vlan brief

Paso 6: Verificar Propagación de VLANs

En S2 y S3 ejecutar:

show vlan brief

Resultado esperado:

- VLAN 10, 20 y 30 creadas automáticamente

- No fueron configuradas manualmente en los clientes

Concepto clave :
VTP propaga la base de datos de VLANs, no los puertos.

Paso 7: Comprobación del Número de Revisión

En todos los switches:

show vtp status

✔️ El Configuration Revision debe ser el mismo en todos.

Paso 8: Prueba de Control (error común)

Intentar crear una VLAN en un switch cliente:

vlan 40

❌ Resultado esperado:

Command rejected: VTP mode client